| 시험 항목 | DCLink V | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-6 |
| 시험 목적 | DC Link 전압 모니터링 파라미터가 실제 전압값을 정상적으로 반영하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 정격 전원(380Vac)을 인가한 상태에서 DC Link 전압 파라미터를 읽는다. DC Link Voltage 읽기 명령 (주소 확인 필요) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; DC Link Addr Hi; DC Link Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 5. 파라미터로 읽은 DC Link 전압값이 실제 입력 전압(380Vac → DC 약 537V)에 해당하는지 확인한다. 6. 입력 전압을 변화시켜 DC Link 전압 파라미터 값이 추종하는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 입력 전압 변화에 따라 파라미터 값이 정상적으로 변화 • DC Link 전압 파라미터가 실제 DC 전압값을 정상적으로 반영함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |