| 시험 항목 | Board 온도 | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-7 |
| 시험 목적 | Board 온도 센서 파라미터가 실제 온도값을 정상적으로 반영하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 상온 상태에서 Board 온도 파라미터를 읽는다. Board Temperature 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; Board Temp Addr Hi; Board Temp Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 5. 읽은 온도값이 상온(약 20~30°C)에 해당하는 합리적인 값인지 확인한다. 6. 드라이브를 장시간 구동 후 온도 파라미터가 상승하는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • 구동 시간에 따라 온도 파라미터 값이 정상적으로 변화 • Board 온도 파라미터가 합리적인 온도값을 출력함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |