| 시험 항목 | Set Value | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-7 |
| 시험 목적 | Set Point [0xD001] 파라미터를 통해 다양한 지령값을 설정하고 드라이브가 해당 값에 정상 추종하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. Operating Mode를 Open-loop (0x0002)로 설정한다. 2. 다양한 Set Point 값을 설정하고 각 값에 대한 토크 출력을 확인한다. Set Point 값; 의미; 기대 토크. 0; 0%; 0%. 6554 (0x199A); 10%; 10%. 32768 (0x8000); 50%; 50%. 65535 (0xFFFF); 100%; 100%. • 변환 공식: raw = pct / 100 × 65535 3. Command Torque [0xD050] 파라미터를 읽어 설정값과 일치하는지 확인한다. Closed-loop Velocity 모드 Set Value 검증 4. Operating Mode를 Closed-loop Velocity (0x0000)로 설정한다. 5. 다양한 Set Point 값을 설정하고 각 값에 대한 속도 출력을 확인한다. Set Point 값; 기대 속도(RPM). 0; 0 RPM. 3200 (0x0C80); 100 RPM. 6400 (0x1900); 200 RPM. 32000 (0x7D00); 1000 RPM. • 변환 공식: raw = rpm / maxSpeed × 64000 (maxSpeed = 1600 RPM 기준) 6. Actual Speed [0xD02D]를 읽어 설정 속도에 추종하는지 확인한다. Open-loop 모드 Set Value 검증 |
| 판정기준 | • Command Torque / Actual Speed 파라미터가 기대값에 일치 또는 추종 • Set Point 값에 따라 토크/속도가 정상 비례하여 제어됨 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |