| 시험 항목 | Error 0x40 under voltage | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-14 |
| 시험 목적 | DC Link 전압이 한계값 이하로 내려갔을 경우 알람 동작 여부 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 3. Modbus Serial Test 프로그램과 드라이브를 연결한다. • Hercules v3.2.8 테스트 프로그램 활용 • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 4. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 5. 아래의 표를 참조하여, Read Input Register [0x04] 명령어를 입력한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. → `01 04 D0 11 00 01 59 0F` 입력 6. 0xD011의 값이 0임을 확인한다 (정상 상태). 7. 슬라이닥스를 이용하여 220Vac까지 전압을 낮춘다. 8. Motor Status [0xD011]을 다시 읽어 에러 비트를 확인한다. 9. 응답 코드를 읽어 4번 비트(FB)와 12번 비트(UzLow)가 Set 되어 있는지 확인한다. Motor Status 파라미터 비트맵 MSB; ...; UzLow (12); ...; RL_Cal (10); ...; N_Limit (8); BLK (7); HLL (6); FB (4); PHA (0); LSB. • UzLow: DC링크 전압 낮음 • FB: 팬 에러 (현재 에러 상태일 경우 활성화) 1. 전압을 가변하기 위해 슬라이닥스를 이용하여 전원(380Vac)을 인가한다. |
| 판정기준 | • 예상 Motor Status 값: 0x1010 • [0xD011] Motor Status의 값 중 4번 비트(FB)와 12번 비트(UzLow) 가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |