| 시험 항목 | Error 0x41 over voltage | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-15 |
| 시험 목적 | DC Link 전압이 과전압 임계값을 초과했을 때 드라이브가 보호 동작(알람)을 수행하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 3. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 4. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 5. 정상 전압(380Vac)에서 Motor Status [0xD011] 값이 0임을 확인한다. 6. 슬라이닥스를 이용하여 과전압 임계값 이상으로 전압을 높인다. 7. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 8. Error 코드 파라미터를 읽어 0x41 (Over Voltage)가 발생했는지 확인한다. 9. 전압 정상화 후 Alarm Reset을 실행하여 정상 복귀 확인한다. 1. 슬라이닥스를 이용하여 전원(380Vac 이상)을 인가한다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x41 (Over Voltage) 확인 • 과전압 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |