| 시험 항목 | 보호동작_엔코더 신호 이상 보호 | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-29 |
| 시험 목적 | 엔코더 신호에 이상이 생겼을 때 알람 동작 여부를 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. 샤프트 끝에 붙어있는 자석을 제거한 후 재 조립한다. 3. 전원을 인가한다. 4. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 5. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 6. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 7. 아래의 표를 참조하여, Read Input Register [0x04] 명령어를 입력한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. → `01 04 D0 11 00 01 59 0F` 입력 8. 응답 코드를 읽어 4번 비트(FB)와 6번 비트(HLL) 가 Set 되어 있는지 확인한다. Motor Status 파라미터 비트맵 비트; 이름; 설명. 4; FB; 팬 에러 (에러 상태). 6; HLL; 엔코더 신호 이상. 1. 드라이브 몸체를 분리한다. |
| 판정기준 | • 예상 Motor Status 값: 0x0050 • [0xD011] Motor Status의 값 중 4번 비트(FB)와 6번 비트(HLL) 가 Set 되어 있을 경우 합격 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |