| 시험 항목 | Error 0x15 current offset | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-4 |
| 시험 목적 | 전류 센서 오프셋 이상이 감지되었을 때 보호 동작(알람)이 수행되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Current Offset 에러를 유발하는 프로시저(FC 0x2B)를 실행한다. 4. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트(Bit 4: FB) Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 5. Error 코드 파라미터를 읽어 0x15 (Current Offset)가 발생했는지 확인한다. 6. Alarm Reset 후 정상 동작으로 복귀하는지 확인한다. 📌 프로시저(Procedure)에 할당해서 처리하는 방식으로 구현 예정 |
| 판정기준 | • Error 코드 0x15 (Current Offset) 확인 • Current Offset 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |