| 시험 항목 | Error 0x24 motor cable open | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-7 |
| 시험 목적 | 모터 케이블이 단선(Open) 되었을 때 드라이브가 보호 동작(알람)을 수행하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 모터와 드라이브 사이의 UVW 케이블 중 하나를 분리한다. • (안전을 위해 전원 Off 상태에서 케이블 분리 후 전원 On) 4. 전원을 인가하고 구동 명령을 전송한다. 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Error 코드 파라미터를 읽어 0x24 (Motor Cable Open)가 발생했는지 확인한다. 7. 케이블 재연결 후 Alarm Reset을 실행하여 정상 복귀 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x24 (Motor Cable Open) 확인 • 모터 케이블 단선 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |