| - 시험 항목 | 보호동작 No. 01 - Error 0x10 IPM fault | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1 |
| - 시험 목적 | - IPM 내부 고장 발생 시 드라이브가 보호 동작(알람)을 수행하고 Motor Status [0xD011]에 에러 비트가 Set되는지 확인하는 시험이다. - IPM(Intelligent Power Module) 내부 고장 조건을 인위적으로 유발하여 드라이브가 즉시 보호 동작을 수행하고, Motor Status [0xD011]의 FB 비트(Bit 4)가 Set되는지 확인한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA (Node Address를 1로 설정한 상태에서 시험한다. 설정 방법은 RS485 No.1 시험 참조) -. USB to RS485 Converter -. Hercules v3.2.8 (테스트 프로그램) |  |  |
| - 시험 방법 | ## 사전 조건 - RS485 인터페이스를 통해 드라이브와 호스트 PC 연결 완료 - Slave ID: 0x01 기준 - ⚠️ **주의**: IPM Fault는 하드웨어 고장 신호로, 실제 IPM 고장을 유발하는 것은 위험할 수 있다. FC(0x2B) 프로시저를 통해 인위적으로 발생시키는 방법을 사용한다. ### 시험 절차 1. RS485 인터페이스를 통해 드라이브와 호스트 PC를 연결한다. 2. 통신 툴을 실행하고 드라이브와 정상 통신되는지 확인한다. 3. IPM Fault 에러를 인위적으로 유발하는 프로시저(FC 0x2B)를 실행한다. - IPM Fault 유발 방법은 개발팀 협의 후 결정 4. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 상태를 확인한다. **Motor Status 읽기 명령 — FC(04) Read Input Register** ¦ 바이트 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦--------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 내용 ¦ 0x01 ¦ 0x04 ¦ 0xD0 ¦ 0x11 ¦ 0x00 ¦ 0x01 ¦ 0x59 ¦ 0x0F ¦ → `01 04 D0 11 00 01 59 0F` **Motor Status 비트맵 (확인 비트)** ¦ 비트 ¦ 이름 ¦ 설명 ¦ ¦------¦------¦------¦ ¦ 4 ¦ FB ¦ 팬 에러 (에러 상태 활성화) ¦ 5. Alarm Reset 후 정상 동작으로 복귀하는지 확인한다. **Alarm Reset 명령 — FC(06) Write [0x800E] = 0x0001** ¦ 바이트 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦--------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ - ¦ 내용 ¦ 0x01 ¦ 0x06 ¦ 0x80 ¦ 0x0E ¦ 0x00 ¦ 0x01 ¦ 0x19 ¦ 0xC8 ¦ |  |  |
| - 판정기준 | - 1. IPM Fault 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 - 2. Motor Status [0xD011] Bit 4 (FB) Set 확인 |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |