| - 시험 항목 | - FG PPR 설정 (1, 2, 4, 8) | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 05 |
| - 시험 목적 | - FG(Feedback Generator) 출력의 Pulse Per Revolution(PPR) 설정값(1, 2, 4, 8)에 따라 출력 펄스 주파수가 설정에 맞게 변경되고, 모터 회전 속도에 비례하여 정확하게 출력되는지 확인한다. 또한 설정 변경 시 출력 신호의 안정성 및 외부 시스템과의 연동 가능성을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - FG 출력 기능을 Enable 한다. - FG 출력 핀을 오실로스코프 또는 주파수 측정 장비에 연결한다. - FG PPR 설정 값을 1로 설정한다. - <Phase 2. PPR 설정에 따른 출력 주파수 검증> - 모터를 일정 속도로 구동한다. (예: 정속 운전) - FG 출력 주파수를 측정한다. - PPR 값을 1 → 2 → 4 → 8 순으로 변경한다. - 동일 속도 조건에서 FG 출력 주파수가 PPR 값에 비례하여 증가하는지 확인한다. (예: PPR 2 → 주파수 2배, PPR 4 → 4배) - <Phase 3. 속도 변화에 따른 선형성 검증> - 모터 속도를 단계적으로 변경한다. (저속 → 중속 → 고속) - 각 속도에서 FG 출력 주파수를 측정한다. - 모터 속도와 FG 출력 주파수 간의 선형 비례 관계를 확인한다. - <Phase 4. 경계 조건 및 신호 안정성 검증> - 저속 영역에서 FG 펄스가 정상적으로 출력되는지 확인한다. - 고속 영역에서 FG 출력이 누락되거나 왜곡되지 않는지 확인한다. - PPR 변경 시 출력 신호가 순간적으로 깨지거나 이상 펄스(glitch)가 발생하지 않는지 확인한다. - <Phase 5. 설정 변경 및 복구 검증 (Recovery Test)> - PPR 값을 변경한 후 다시 초기값으로 복구한다. - 설정 변경 이후에도 FG 출력이 정상적으로 동작하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - PPR 설정 반영] - 동일 속도 조건에서 PPR 설정값에 따라 FG 출력 주파수가 정확히 비례하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 설정 변경 시 출력이 반영되지 않거나 지연이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 선형성] - 모터 속도 변화에 따라 FG 출력 주파수가 선형적으로 변화하지 않을 경우 불합격 처리한다. - 특정 구간에서 비선형 오차가 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 신호 안정성] - 저속에서 펄스 누락 또는 출력 불안정이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 고속에서 펄스 누락, 왜곡, duty 불균형이 발생할 경우 불합격 처리한다. - PPR 변경 시 glitch 또는 비정상 펄스가 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 설정 복구] - 설정 복구 후 FG 출력이 정상적으로 동작하지 않을 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - PPR 설정 반영] - [Phase 3 판정 - 선형성] - [Phase 4 판정 - 신호 안정성] - [Phase 5 판정 - 설정 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |