| - 시험 항목 | - Warning 0x10 Drive over temperature | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 22 |
| - 시험 목적 | - 드라이브 내부 온도(PCB, 방열판, 내부 공기 온도 등)가 Warning 임계치를 초과하는 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 구동을 유지하면서 Warning 상태를 발생시키고 이를 통신으로 보고하는지 확인한다. 또한 Warning 상태에서의 Thermal 보호 동작(출력 제한 등) 및 온도 정상 복구 후 Warning 해제 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Drive Over Temperature Warning 유발 및 동작 검증> 드라이브를 밀폐된 공간에 배치하거나, 외부 열원을 이용하여 내부 온도를 상승시킨다. (또는 고부하 운전을 통해 내부 발열을 증가시킴) 드라이브 온도가 Warning 임계치를 초과하도록 유도하되, Fault(차단) 임계치 이하 구간을 유지한다. 드라이브가 Warning 상태를 감지하고, PWM 출력은 유지한 채 구동이 지속되는지 확인한다. 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드(0x10)가 정상적으로 보고되는지 확인한다. Warning 상태에서 출력 제한(전류 제한, 토크 제한 등)이 적용되는지 확인한다. - <Phase 3. Warning 상태 유지 및 Thermal 보호 동작 검증> - Warning 상태를 일정 시간 유지하면서 내부 온도 변화 및 구동 상태를 관찰한다. 부하를 변화시켜 온도 상승/하강 조건에서의 시스템 반응을 확인한다. Warning 상태에서 시스템이 비정상 동작(진동, 속도 불안정, PWM 이상 등)을 보이지 않는지 확인한다. - <Phase 4. 온도 복구 및 Warning 해제 검증 (Recovery Test)> - 부하를 제거하거나 외부 냉각(팬, 자연 냉각 등)을 통해 드라이브 온도를 정상 범위로 낮춘다. 별도의 Alarm Reset 없이 Warning이 자동 해제되는지 확인한다. 통신 인터페이스를 통해 Warning 코드가 소거되는지 확인한다. 드라이브가 정상적인 출력 및 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Warning 발생 및 구동 유지] - Warning 구간 진입 시 PWM 출력이 차단되거나 모터가 정지할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. (Warning은 구동 유지 상태여야 한다) - Warning 상태에서 과도한 진동, 토크 불안정 또는 제어 이상이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 통신 인터페이스를 통해 Warning 0x10 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - Thermal 보호 정책에 따라 출력 제한(Derating)이 정상적으로 적용되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Thermal 보호 및 제어 안정성] - Warning 상태 유지 중 온도가 지속 상승하여 제어 불능 상태(출력 불안정, 진동, PWM 이상 등)가 발생할 경우 불합격 처리한다. - Thermal 조건에서도 시스템은 안정적인 제어 상태를 유지해야 한다. - [Phase 4 판정 - 온도 복구 및 Warning 해제] - 온도를 정상 범위로 복구했을 때, 별도의 Reset 없이 Warning이 자동 해제되어야 한다. (Warning이 지속될 경우 온도 센싱 오류 또는 상태 관리 로직 문제로 간주하여 불합격 처리한다) - Warning 해제 후에도 드라이브는 정상적인 출력 및 제어 상태를 유지해야 하며, 추가 Fault(Drive Over Temperature Fault 등)가 발생하지 않아야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Warning 발생 및 구동 유지] - [Phase 3 판정 - Thermal 보호 및 제어 안정성] - [Phase 4 판정 - 온도 복구 및 Warning 해제] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |