| - 시험 항목 | - 구동 방향(CW/CCW) 파라미터 설정 기능 검증 및 예외처리 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 03 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 Running Direction 파라미터가 정상 적용되어 전원 재투입시 CW/CCW 구동이 정확히 수행되는지 확인한다. 또한, 비정상 방향 코드 입력에 대한 예외 처리 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 구동 방향 저장 및 기본 방향 제어 검증 (CW Test)> - 제어 프로그램에서 Running Direction [0xD102] 파라미터에 CCW(역회전)를 의미하는 0x0001 값을 전송한다. - 전원을 재투입하고 통신을 재연결한다. - Read Holding Register (FC: 03)로 [0xD102]를 읽어 0x0001 값이 초기화(휘발)되지 않고 정상 유지되는지 확인한다. - 모터에 Run 지령을 내려 실제 팬 블레이드의 물리적 회전 방향이 CW(역회전)와 정확히 일치하는지 육안으로 대조한 뒤 정지시킨다. - <Phase 3. 제어 모드별(Velocity/Torque) 구동 방향 전환 검증> - [Torque 모드] 제어 모드를 Torque(토크 제어)로 설정하고 구동 방향 파라미터를 변경해 CW/CCW 방향 회전을 검증한다. - [Velocity 모드] 제어 모드를 Velocity(속도 제어)로 설정하고 구동 방향 파라미터를 변경해 CW/CCW 방향 회전을 검증한다. - <Phase 4. 비정상 방향 코드 강제 입력 및 파서 예외 검증 (Negative Test)> - 구동 방향은 0(CW) 또는 1(CCW)만 허용되는 이산(Discrete) 데이터이다. 이를 파괴하기 위해 [0xD102] 주소에 정의되지 않은 값(예: 2 = 0x0002, 또는 0xFFFF)을 강제로 Write (FC: 06) 송신 시도한다. - 통신 버퍼를 감시하며, 펌웨어 파서(Parser)가 이 불법적인 방향 설정 명령을 즉각 거부하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 구동 방향 저장(EEPROM) 및 기본 제어 무결성] - 전원을 껐다가 켜더라도(Power-cycle), 내부 저장 루틴 버그로 인해 방향 값이 디폴트(0x0000)로 휘발(초기화)되면 즉시 **불합격(Fail)**이다. 전원 재투입 후 읽은 값이 설정한 0x0001을 정확히 유지해야 한다. - 모터 구동 시, 실제 팬 블레이드의 물리적 회전 방향이 통신으로 설정한 파라미터(역회전)와 단 1도의 오차나 덜컹거림 없이 정확하게 일치해야만 합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 제어 모드별(Velocity/Torque) 방향 전환 및 하드웨어 방어] - [Torque 모드] CW/CCW 방향 전환 및 구동 시, 지정된 방향으로 정상 회전해야 하며, 모터 내부 전류 루프(Current Loop)가 정상 동작하여 인버터 과전류(OCP) 알람이나 하드웨어 트립(Trip) 없이 안정적으로 방향이 전환/제어되어야 합격이다. - [Velocity 모드] CW/CCW 방향 전환 및 구동 시, 지정된 방향으로 정상 회전해야 하며, 속도 프로파일(Ramp)에 따라 과전압(OVP) 에러나 제어기 먹통 현상 없이 부드러운 가감속을 동반하여 정확한 목표 RPM으로 구동되어야 최종 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 스펙 외 코드 예외 처리 (소프트웨어 방어 로직)] - 0x0002나 0xFFFF 등 허용되지 않은 방향 값 입력 시, 펌웨어는 이를 절대 메모리에 기록하여 시스템을 오염시키지 않아야 한다. - 잘못된 값이 수신되는 즉시 범위를 벗어났음을 의미하는 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value) 프레임을 마스터로 반환하여, 외부의 비정상적인 파라미터 변경 시도를 원천 차단해야 최종 합격이다. |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |