| - 시험 항목 | - 통신 인터페이스 기반 Inverter Firmware 다운로드 기능 검증 및 플래싱 중단(Blackout)시 Bootloader 안전 복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 12 |
| - 시험 목적 | - OS 업데이트 툴을 이용한 Inverter firmware 정상 다운로드 및 적용(버전 갱신/LED 점멸 변화)을 확인한다. 또한, 타겟이 다른 파일(Main firmware)이나 손상된 바이너리 주입 시의 방어 로직(Header/CRC Check), 그리고 업데이트 도중 전원/통신 단절 시 드라이브가 불능 상태가 되지 않는지 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정상 OS 다운로드 및 펌웨어 갱신 검증 (Positive Test)> - 정상적으로 빌드된 상위 버전의 Inverter F/W 바이너리(.bin 또는 .hex) 파일을 선택하고 다운로드를 시도한다. - Progress Bar가 멈춤이나 통신 Timeout 에러 없이 100% 도달하는지 모니터링한다. - 다운로드 완료 후 드라이브 전원을 재투입 한다. - 재부팅 후, 펌웨어 버전을 읽어 버전이 신규 버전으로 정확히 갱신되었는지 확인한다. - <Phase 3. 잘못된 파일(손상/타겟 불일치) 주입 예외 검증 (Negative Binary Test)> - Inverter F/W가 아닌 Main F/W 파일 또는 임의로 텍스트를 수정하여 CRC가 깨진 손상된 파일을 선택하고 다운로드를 시도한다. - Bootloader 파서(Parser)가 전송된 파일의 Header(Target ID) 또는 전체 CRC 무결성을 검사하여, 플래시 메모리 Erase(지우기)를 수행하기 전에 즉각 다운로드를 거부(Reject)하고 에러 팝업을 띄우는지 확인한다. - 다운로드 실패 후 장비를 재부팅하여 기존의 Main OS가 훼손되지 않고 정상 동작하는지 교차 확인한다. - <Phase 4. 플래싱 중 전원/통신 단절 스트레스 및 Bootloader 자가 복구 검증 (Brick Prevention & Recovery Test)> - 다시 정상적인 Main F/W 파일을 선택하고 다운로드를 시작한다. - [극한 스트레스 주입] Progress Bar가 약 50%를 지나며 플래시 메모리를 한창 굽고 있는 도중, 기습적으로 드라이브의 주 전원을 차단(Blackout)하거나 RS485 통신 케이블을 확 뽑아버린다. - 10초 대기 후 전원/통신을 재연결한다. Main App 영역이 반쯤 지워져서(Corrupted) 정상 부팅이 불가능한 상태가 된다. - 드라이브가 데드락(벽돌)에 빠지지 않고, 내부 Bootloader가 App 손상을 스스로 감지하여 **통신 대기 모드(Bootloader Mode, LED 상시 ON 또는 특정 에러 점멸 패턴)**로 안전하게 진입하는지 확인한다. - 이 상태에서 업데이트 툴을 다시 연결하고, JTAG 등 별도의 복구 장비 없이 RS485 통신선만으로 Main F/W 다운로드를 재시도하여 100% 정상 복구(Recovery)가 완료되는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 업데이트] - 다운로드 진행 중 Checksum 에러나 Timeout 응답 지연으로 인한 재시도(Retry)가 통신 스펙 허용치 내여야 한다. - 재부팅 후 버전 파라미터가 신규로 변경되고, LED 동작이 신규 OS 릴리즈 노트의 사양과 정확히 일치해야 합격이다. - [Phase 3 판정 - 잘못된 파일 거부] - 타겟이 다른 파일이나 깨진 파일을 넣었을 때 펌웨어(Bootloader)는 이를 식별해야 하며, 절대 기존 정상 App 영역을 지워버리는(Erase) 바보 같은 동작을 수행하면 안 된다. - 즉시 NACK 또는 Exception을 반환하여 툴에서 'Invalid Firmware/CRC Error' 등의 명확한 실패를 리포트하고 기존 OS를 보호해야 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 다운로드 중단 시 자가 복구 (신뢰성 보증)] - OTA 중 전원/통신이 끊겼을 때 하드웨어가 먹통(Brick)이 되어 제조사로 입고해야 하는 상황이 발생하면 즉시 불합격(Fail)이다. - 어떠한 경우라도 Bootloader는 독립적으로 살아남아 통신 포트를 열어두어야 하며, 재다운로드를 통해 기존 App 영역을 덮어쓰고 정상 상태로 100% 복구되어야만 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 업데이트] - [Phase 3 판정 - 잘못된 파일 거부] - [Phase 4 판정 - 다운로드 중단 시 자가 복구 (신뢰성 보증)] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |