| - 시험 항목 | - Set Value | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 07 |
| - 시험 목적 | - 드라이브에 입력되는 Set Value(목표 속도 또는 토크)가 내부 제어 로직에 정상적으로 반영되어 모터 제어에 적용되는지 확인한다. 또한 Set Value의 변화에 따른 응답 특성, 제한(Saturation), Ramp 적용 및 이상 입력에 대한 처리 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Operation Mode 및 Set Value Source를 설정한다. - 모터를 정상 구동 가능한 상태로 준비한다. - <Phase 2. 정상 Set Value 입력에 따른 제어 동작 검증> - Set Value를 단계적으로 증가(예: Low → Mid → High)시켜 입력한다. - 입력 값에 따라 모터 속도(또는 토크)가 정상적으로 변화하는지 확인한다. - 모터가 안정적으로 목표값을 추종하는지 계측한다. - Set Value 감소 시 동일하게 출력이 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. Set Value 변화 응답 특성 검증> - Set Value를 급격히 변경(step input)하여 시스템 응답을 확인한다. - Ramp 설정이 적용되어 있는 경우, 설정된 가속/감속 프로파일이 정상적으로 적용되는지 확인한다. - 목표값 변경 시 과도한 overshoot, undershoot, 진동이 발생하지 않는지 확인한다. - <Phase 4. 경계 조건 및 제한(Saturation) 검증> - Set Value를 최대값 이상으로 입력한다. - 시스템이 설정된 최대 속도/토크를 초과하지 않고 제한되는지 확인한다. - 최소값 이하 입력 시 출력이 정상적으로 제한되는지 확인한다. - <Phase 5. 비정상 입력 및 예외 처리 검증 (Negative Test)> - Set Value를 비정상적으로 급격히 변화시키는 입력을 반복적으로 인가한다. - 통신 오류 또는 잘못된 값(범위 초과, 비정의 값)을 입력한다. - 시스템이 비정상 입력에 대해 안정적으로 동작하거나 제한 동작을 수행하는지 확인한다. - <Phase 6. 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - Set Value를 정상 범위로 복구한다. - 모터가 정상적인 제어 상태로 안정적으로 복귀하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Set Value 반영] - 입력된 Set Value에 따라 출력(속도 또는 토크)이 정상적으로 변화하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 목표값 추종 시 과도한 오차 또는 불안정 제어가 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 응답 특성] - Step 입력 시 과도한 overshoot, undershoot 또는 진동이 발생할 경우 불합격 처리한다. - Ramp 설정이 적용되지 않거나 비정상적으로 동작할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 제한(Saturation)] - Set Value가 범위를 초과했을 때 출력이 제한되지 않을 경우 즉시 불합격 처리한다. - 제한 동작 시 시스템이 불안정해질 경우 불합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 비정상 입력 처리] - 비정상 입력에 의해 제어 불능 상태(속도 폭주, 진동 등)가 발생할 경우 불합격 처리한다. - 잘못된 입력값이 필터링 또는 제한 없이 그대로 적용될 경우 불합격 처리한다. - [Phase 6 판정 - 복구] - 정상 입력 복구 후에도 제어가 안정적으로 이루어지지 않을 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Set Value 반영] - [Phase 3 판정 - 응답 특성] - [Phase 4 판정 - 제한(Saturation)] - [Phase 5 판정 - 비정상 입력 처리] - [Phase 6 판정 - 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |