| - 시험 항목 | - Write Multiple Registers (FC: 0x10) 프레임 검증 및 예외 응답/버퍼 복구 통합 검증 | - 분류 | - Modbus RTU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 04 |
| - 시험 목적 | - Modbus RTU Write Multiple Registers [0x10] 명령으로 레지스터 쓰기 성공 응답을 확인하고, 쓰기 개수 초과·Byte Count 불일치·CRC 오류·잘린 프레임 시 규격에 맞는 예외 응답과 버퍼 자가 복구 능력을 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 모터 드라이브와 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에서 초기 설정으로 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) <Phase 2. 파라미터 조합 및 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - Modbus 표준상 한 번의 FC 0x10 명령으로 쓸 수 있는 최대 레지스터 개수 경계값은 123개(Hex: 0x007B)이다. - 타겟 주소 [0xD000]부터 123개의 파라미터를 일괄 변경하는 경계값 프레임을 구성하여 송신한다. • 송신(TX) 프레임 구조: 01 10 D0 00 00 7B F6 [246바이트의 Data...] [맞는 CRC Hi/Lo] (F6 = 246 Bytes) (현재 구현된 0x10으로 접근 가능한 파라미터의 최대 갯수는 15개 이지만 15개의 값을 모두 변경해버리면 문제가 발생할수있기때문에 0xD001 파라미터 1개만 파라미터를 정상적으로 쓰고 읽는지 테스트 한다.) <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - [길이 초과 예외] 쓰기 최대 허용 개수 123개를 초과하여 124개(0x007C) 쓰기를 요청한다. • 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 7C F8 [...Data...] [맞는 CRC] - [Byte Count 불일치 예외] 레지스터 개수는 2개(0x0002)로 설정했으나, 프레임 내 실제 데이터 길이(Byte Count) 필드 값을 일부러 '2바이트(02)' 또는 '6바이트(06)'로 틀리게 조작하여 송신한다. (원래는 4바이트여야 함) • 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 02 02 00 00 00 00 [맞는 CRC] - [CRC 훼손 예외] 정상 다중 쓰기 프레임의 CRC를 변조(0x00 00)하여 송신한다. - <Phase 4. 에러 발생 및 자가 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 길이가 긴 다중 쓰기 프레임 수신 중 노이즈가 발생한 상황을 모사하기 위해, 데이터 중간(예: 10바이트 지점)까지만 송신하고 프레임을 컷오프한다. • 잘린 송신(TX) 프레임: 01 10 D0 01 00 02 04 00 00 00 (CRC 누락) - 10ms 대기 후, 정상적인 레지스터 1개 쓰기 프레임을 재송신한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값] - 123개 일괄 쓰기 요청 시 펌웨어는 Data를 성공적으로 메모리에 저장하고, 성공 응답(예상 RX: 01 10 D0 01 00 7B [CRC])을 반환해야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - [길이 초과 예외] 수신 프레임에 Modbus Exception 0x03이 포함되어 응답해야 한다. (예상 RX: 01 90 03 [CRC]) - [Byte Count 불일치 예외] 펌웨어 파서(Parser)가 프레임 논리 구조의 모순을 감지하고, 데이터를 쓰지 않은 상태로 Exception 0x03 에러를 뱉거나 프레임을 안전하게 무시(Drop)해야 한다. - [CRC 훼손 예외] 어떠한 데이터도 메모리에 덮어쓰지 않고 통신 무응답(Drop) 처리되어야 한다. - [Phase 4 판정 - 에러 복구] - 잘린 쓰레기 데이터 수신 시에는 무응답으로 버퍼를 비워야 하며(Flush), 뒤이어 들어온 정상 프레임에 대해서는 50ms 이내에 01 03 02 00 00 B8 44를 즉각 정상 응답해야 한다. (리셋이나 재부팅 없이 RX 버퍼 자가 복구 필수) |  |  |
| - 시험결과 | ============================================================ 테스트 항목 : [2-4] Write Multiple Registers (FC 0x10) 프레임 검증 및 예외 처리 시작 시각 : 2026. 4. 1. 오후 4:41:09 종료 시각 : 2026. 4. 1. 오후 4:41:12 저장 시각 : 2026. 4. 1. 오후 4:42:15 ============================================================ [실행 로그] ------------------------------------------------------------ [16시 41분 9초] [INFO] 테스트 시작: Write Multiple Registers (FC 0x10) 프레임 검증 및 예외 처리 [16시 41분 9초] [INFO] 원래 Set Point [0xD001] = 0x0000 (0) 저장 [16시 41분 9초] [INFO] ▶ Phase 2 시작 [16시 41분 9초] [STEP] [Phase 2] FC10 단일 쓰기 — Set Point [0xD001] qty=1 (값: 0x0100) [16시 41분 9초] [INFO] ※ 전체 파라미터 일괄 변경 방지를 위해 0xD001 1개만 테스트 값(0x0100)으로 쓰기 검증 [16시 41분 9초] [INFO] TX: 01 10 D0 01 00 01 02 01 00 77 DC [16시 41분 9초] [INFO] RX: 01 10 D0 01 00 01 68 C9 [16시 41분 9초] [SUCCESS] ✓ FC10 성공 응답 수신 — PASS [16시 41분 10초] [WARNING] ⚠ FC03 Read-back = 0x0000 — 예상 0x0100 [16시 41분 10초] [INFO] ✓ Set Point 원래 값(0x0000) 복원 [16시 41분 10초] [INFO] ▶ Phase 3-1 시작 [16시 41분 10초] [STEP] [Phase 3-1] 길이 초과 예외 — qty=123(0x7B) FC10 요청 → Exception 0x03 예상 [16시 41분 10초] [INFO] ※ 디바이스 FC10 구현 최대 Quantity = 15, qty=123(0x7B) 전송 — 246바이트 Data 포함 프레임 (총 255바이트) [16시 41분 10초] [INFO] TX: 01 10 D0 01 00 7B F6 00 00 ... (246바이트 Data) [16시 41분 10초] [SUCCESS] ✓ Exception 0x03 (Illegal Data Value) 수신 — PASS [16시 41분 10초] [INFO] RX: 01 90 03 0C 01 [16시 41분 10초] [INFO] ▶ Phase 3-2 시작 [16시 41분 10초] [STEP] [Phase 3-2] Byte Count 불일치 예외 — qty=2 / ByteCount=0x02(원래 0x04) [16시 41분 10초] [INFO] TX: 01 10 D0 01 00 02 02 00 00 00 00 27 A6 [16시 41분 11초] [SUCCESS] ✓ Exception 0x03 (Illegal Data Value) 수신 — PASS [16시 41분 11초] [INFO] RX: 01 90 03 0C 01 [16시 41분 11초] [INFO] ▶ Phase 3-3 시작 [16시 41분 11초] [STEP] [Phase 3-3] CRC 훼손 프레임 자동 전송 → 무응답(Drop) 확인 [16시 41분 11초] [INFO] TX: 01 10 D0 01 00 01 02 00 00 00 00 (CRC = 00 00, 정상 CRC 아님) [16시 41분 11초] [SUCCESS] ✓ 무응답(Timeout) → 슬레이브가 CRC 오류 프레임 폐기 확인 (PASS) [16시 41분 11초] [INFO] ▶ Phase 4 시작 [16시 41분 11초] [STEP] [Phase 4] 잘린 프레임(10바이트) 전송 후 버퍼 자가 복구 — FC03 정상 읽기 재시도 [16시 41분 11초] [INFO] TX (잘린 프레임): 01 10 D0 01 00 02 04 00 00 00 (10바이트, CRC 누락) [16시 41분 11초] [SUCCESS] ✓ 잘린 프레임 전송 완료 — 무응답 확인 (정상) [16시 41분 12초] [SUCCESS] ✓ FC03 정상 응답: 0x0000 — 버퍼 자가 복구 확인 (PASS) [16시 41분 12초] [INFO] ✓ Set Point 원래 값(0x0000) 유지 확인 [16시 41분 12초] [SUCCESS] FC 0x10 프레임 검증: 합격 [16시 41분 12초] [SUCCESS] 테스트 완료: 합격 [패킷 로그] ------------------------------------------------------------ [오후 4:41:09.867] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+2166ms) [오후 4:41:09.892] RX 01 03 02 00 00 B8 44 (+25ms) [오후 4:41:09.953] ER 01 10 D0 01 00 01 02 01 00 77 DC (+61ms) [오후 4:41:09.972] RX 01 10 D0 01 00 01 68 C9 (+19ms) [오후 4:41:10.085] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+113ms) [오후 4:41:10.100] RX 01 03 02 00 00 B8 44 (+15ms) [오후 4:41:10.101] TX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+1ms) [오후 4:41:10.116] RX 01 06 D0 01 00 00 E0 CA (+15ms) [오후 4:41:10.487] ER 01 10 D0 01 00 7B F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D D2 (+371ms) [오후 4:41:10.644] ER 01 90 03 0C 01 (+157ms) [오후 4:41:11.021] ER 01 10 D0 01 00 02 02 00 00 00 00 27 A6 (+377ms) [오후 4:41:11.044] ER 01 90 03 0C 01 (+23ms) [오후 4:41:11.358] TX 01 10 D0 01 00 01 02 00 00 00 00 (+314ms) [오후 4:41:11.568] ER Slave 1: Response timeout (200ms) (+210ms) [오후 4:41:11.935] ER 01 10 D0 01 00 02 04 00 00 00 (+367ms) [오후 4:41:12.001] TX 01 03 D0 01 00 01 ED 0A (+66ms) [오후 4:41:12.019] RX 01 03 02 00 00 B8 44 (+18ms) ============================================================ |  |  |
| - 기타 |  |  |  |