| - 시험 항목 | - 통신 인터페이스 기반 Software Reset 동작 및 구동 중 강제 리셋 예외/복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 01 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스 기반 명령으로 Software Reset 명령을 전송했을 때, 재부팅이 수행되는지, 비정상 리셋 코드 입력 시의 방어 로직, 재부팅 소요 시간(Boot Time), 그리고 모터 구동 중 강제 리셋 시 PWM 출력을 즉각 차단하고 안전한 상태(Stop/Ready)로 복구되는지 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Software Reset 명령 인가 및 부팅/복구 타이밍 검증 (Positive Test)> - 통신 인터페이스를 통하여 Software reset명령을 전송한다. - 응답 수신 직후부터 100ms 주기로 읽기 명령을 연속 Polling 전송하며, 통신이 단절되는 시간과 다시 정상 응답(RX)이 돌아오기까지의 '부팅 소요 시간(Boot Time)'을 측정한다. - <Phase 3. 정의되지 않은 비정상 리셋 코드 입력 예외 검증 (Negative Test)> - Software Reset을 트리거하는 0x0008이 아닌, 정의되지 않은 예외 값(예: 0x0000, 0x0002, 0xFFFF 등)을 Reset [0xD000] 레지스터에 Write (FC: 0x06) 시도한다. - 5초간 대기하며 펌웨어가 해당 명령을 거부하고 정상 통신을 유지하는지(재부팅이 발생하지 않는지) 확인한다. - <Phase 4. 모터 고속 구동 중 강제 리셋 및 Safe State 자가 복구 검증 (Running Reset Test)> - 모터에 Run 명령을 내려 회전 상태를 만든다. - 모터가 회전하고 있는 도중, 물리적 전원 차단 없이 Software Reset 명령을 전송한다. - 구동 중, Software Reset 명령은 무시하고, 모터는 계속 동작중인지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Software Reset 정상 동작 및 복구 시간 (Positive)] - Reset 명령 수신 후, 펌웨어가 정상적으로 재부팅 시퀀스(Watchdog 또는 Soft Reset)를 수행하여 일시적인 통신 단절 상태로 진입해야 한다. - 제조사 스펙에 정의된 부팅 소요 시간(Boot Time) 내에 통신이 정상적으로 복구되어 Polling 읽기 응답이 재개되어야 합격(Pass) 판정한다. (재부팅 후 통신 영구 먹통 또는 하드웨어 에러 발생 시 Fail 판정) - [Phase 3 판정 - 비정상 리셋 코드 예외 처리 (Negative)] - 정의되지 않은 예외 값(0x0000, 0x0002, 0xFFFF 등) 입력 시, 파서(Parser)가 이를 비정상 데이터로 간주하여 메모리에 반영하지 않아야 한다. - Modbus Exception Code(예: 0x03 Illegal Data Value)를 반환하거나 명령을 무시하여, 의도치 않은 재부팅이 발생하지 않고 연속적인 통신 상태를 유지해야 합격(Pass) 판정한다. (해당 명령으로 인해 시스템이 리셋될 경우 Fail 판정) - [Phase 4 판정 - 모터 구동 중 리셋 방어 로직 (Safety Interlock)] - 모터 구동 중 Software Reset 명령 인가 시, 시스템 보호 및 제어 상실 방지를 위해 펌웨어가 해당 명령을 무시(거부)해야 합격(Pass) 판정한다. - 명령이 무시됨과 동시에 모터의 PWM 출력이 차단되지 않고, 현재 지령된 속도와 회전 상태를 흔들림 없이 정상 유지해야 합격(Pass) 판정한다. - (구동 중 리셋 명령이 수용되어 모터가 관성 정지(Coasting)하거나 제어기가 재부팅 될 경우, 치명적 안전 결함으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 판정한다.) |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |