| - 시험 항목 | - DC Link 전압 모니터링 기능 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 06 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 DC-link Voltage 파라미터를 읽어, 정격전압(380Vac) 인가시 실제 물리적 직류 전압(DC 537V 기준)을 오차 범위(±10%) 내에서 표시하는지 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, DMM |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 정격 입력(380Vac) 인가 및 DC Link 전압 센싱 정밀도 확인 (Static Positive Test)> - EC FAN 드라이브의 메인 전원 단자에 3상 380Vac를 인가하고 내부 커패시터가 완전히 충전될 때까지 대기한다. (실제 물리적 직류 변환 전압: 380V * 1.414 = 약 537Vdc) - 제어 프로그램에서 DC-link Voltage [0xD019](예시 주소) 파라미터를 Read Input Register (FC: 04) 명령으로 전송하여 읽어온다. - 멀티미터(DMM)를 드라이브 내부 DC Link (+, -) 단자에 직접 찍어 계측한 실제 전압값과, 통신으로 읽어들인 파라미터 값을 대조하여 오차가 ±10% 이내(약 483V - 590V 구간)에 정확히 들어오는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - ADC 센싱 정밀도 (Positive)] - 01 04 02 [Data Hi] [Data Lo] [CRC] 형태의 정상 응답이 Exception 없이 수신되어야 한다. - 파싱된 전압값이 0V나 65535V 등의 의미 없는 쓰레기 값이 아니어야 하며, 외부 공인 계측기 대비 ±10% 오차 범위(483V - 590V) 내의 정확도를 보장해야만 합격 처리한다. (펌웨어의 전압 분배 저항 비 및 스케일링 팩터 연산 무결성 증명) |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |