| - 시험 항목 | - Error 0x14 over current | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 03 |
| - 시험 목적 | - 인버터 허용치 이상의 과전류(OCP) 조건을 강제 유발했을 때, 드라이브가 즉시 PWM 출력을 차단하여 보호 동작을 수행함을 확인한다. 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 거부 로직 및 복구 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, 오실로스코프 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Over Current 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증> 테스트 전용 Procedure를 이용해 인위적으로 Over Current 상황을 유발시킨다. 과전류 감지 즉시, 전류 루프가 제어를 포기하고 즉각적으로 PWM 스위칭을 차단하여 모터가 Freewheeling 정지하는지 오실로스코프(상전류 파형)로 확인한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x14 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 거부 로직 검증 (Negative Test)> - 하드웨어 보호 동작이므로, 물리적 원인(과열) 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. - 과열 발생 환경을 유지한 상태에서 제어 프로그램을 통해 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 전원을 재투입하여, 인위적으로 가했던 Procedure 해제하여 모터 축을 자유 상태로 만든다. - 통신으로 Alarm Reset 명령 전송(또는 전원 재투입) 시 Error 0x14가 정상적으로 해제되는지 확인한다. - 다시 Run 지령을 인가하여 모터가 정상 재기동되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - Over Current 환경 주입 즉시, 드라이브가 감속 프로파일(Deceleration Ramp)을 하려고 시도하거나 모터에서 덜컹거리는 이음/진동(Shoot-through 의심)이 발생하면 보호 지연으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 어떠한 경우에도 즉각적인 PWM 차단에 의한 Freewheeling 정지가 보장되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, Over Current에 해당하는 정확한 에러 코드가 통신 지연 없이 명확하게 읽히는지 - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 물리적 고장 원인이 해소되지 않은 치명적 상태에서 통신으로 Alarm Reset 명령을 내렸을 때, 에러 코드가 소거(Clear)되거나 모터가 찰나의 순간이라도 재기동(PWM 출력 재개)을 시도한다면 불합격 - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태와 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 물리적 원인을 정상 복구하고 드라이브 전원을 재투입(Power-cycle)했을 때, 더 이상 알람 코드 파라미터에 Over Current 알람이 남아있지 않고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (알람 유발 원인이 제거 되었음에도 에러가 영구 락킹(Locking)되어 보드를 사용하지 못하게 되면 불합격) - 에러 해제 후 다시 Run 지령을 인가했을 때, 하드웨어 데미지에 의한 2차 과전류(OCP) 알람이나 기동 실패 없이 모터가 부드럽고 정상적으로 회전해야 합격 |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |