| - 시험 항목 | - Error 0x41 over voltage | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 13 |
| - 시험 목적 | - DC Link 전압이 허용 범위를 초과하는 과전압(Over Voltage) 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 PWM 출력을 차단하여 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 전압 정상 복구 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Over Voltage 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증> 가변 DC 전원 공급 장치를 이용하여 DC Bus 전압을 정상 구동 상태에서 서서히 증가시킨다. 전압이 Error 임계치 이상으로 상승하는 순간, 드라이브가 이를 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 인버터 스위칭(PWM) 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x41 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 과전압 상태는 인버터 소자 손상을 직접적으로 유발할 수 있으므로, 전압이 정상으로 복구되지 않은 상태에서는 알람이 해제되어서는 안 된다. 과전압 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - DC Bus 전압을 정상 동작 범위 이하로 낮춘다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x41 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - 과전압 환경 주입 시, 드라이브가 감속 프로파일(Deceleration Ramp)을 적용하거나 PWM 차단이 지연되는 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 과전압 상황에서는 어떠한 제어 동작보다 우선하여 즉각적인 PWM 차단이 수행되어야 한다. - 과전압 상태에서 모터 진동, 이상 토크 또는 제어 불안정 발생 후 차단되는 경우 역시 보호 지연으로 간주하여 불합격 처리한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, Error 0x41 코드가 통신 지연 없이 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 과전압 상태가 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 순간적으로라도 재개될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 전압을 정상 범위로 복구하고 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 완전히 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 전압 상태임에도 알람이 지속될 경우 전압 센싱 오류 또는 내부 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령을 인가했을 때, 과전압 이력으로 인한 2차 이상(인버터 손상, 과전류, 기동 실패 등) 없이 모터가 정상적으로 구동되어야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |