| - 시험 항목 | - 전류 제한(Current Limit) 파라미터 적용 및 예외/복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 03 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스를 통해 전류 제한 파라미터가 정상적으로 Read/Write 되는지 확인하고, 구동 중 Torque 및 Velocity 모드에서 제어기의 최종 토크 지령(Torque Command)이 설정된 제한 값을 초과하지 않는지 차트(Trace)로 객관적 검증을 수행한다. - 또한 범위 초과 값 입력 시의 예외 방어 로직과 구동 중 동적 제한 변경 시 제어기의 자가 복구(Anti-windup) 능력을 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 상태 및 기본 통신 연결 확인 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용해 EC FAN과 PC를 연결하고, 제어 프로그램 및 실시간 데이터 로거(Chart Trace Tool, 1ms 샘플링)를 실행한다. - 제어 레지스터(예: Operation Mode [0x1000], Current Limit [0x2010], Target Torque [0x2011], Target Velocity [0x2012])의 통신 상태를 확인한다. - Current Limit 파라미터 [0x2010]에 모터 정격 전류인 100.0% (Hex: 0x03E8, 1000)를 Write(FC: 0x06)하고 Read 되는지 확인 후, 재부팅 후에도 값이 남아 있는지 확인한다. - <Phase 2. 파라미터 조합 및 모드별 경계값 전수 검증 (Combination & BVA Test)> - [Torque 모드 검증] - Operation Mode [0x1000]를 1 (Torque Mode)로 설정한다. - Current Limit [0x2010]를 30.0% (0x012C, 300)로 설정한다. - Target Torque [0x2011]에 제한값보다 큰 50.0% (0x01F4, 500) 및 100.0% (0x03E8, 1000)의 지령을 순차적으로 Write 한다. - 모터를 Run 시키고 실시간 차트 상에서 Internal Torque Command(제어기 최종 출력) 값을 모니터링한다. - [Velocity 모드 검증] - 모터 Stop 후, Operation Mode [0x1000]를 2 (Velocity Mode)로 변경한다. - Current Limit [0x2010]를 40.0% (0x0190, 400)로 설정한다. - 가속 시간(Accel Time) 및 감속 시간(Decel Time) 파라미터를 최소 경계값인 10ms로 극단적으로 짧게 설정한다. - Target Velocity [0x2012]를 최대 속도인 3000 RPM으로 Write 하고 Run 명령을 내린다. (이때 속도 제어기 PI 출력이 급격히 증가하며 포화됨) - <Phase 3. 지원 범위를 벗어난 비정상 통신 설정 예외 검증 (Negative Test)> - Current Limit 파라미터 [0x2010]에 하드웨어(인버터/모터)가 허용하는 최대 Peak 전류(예: 120.0%)를 초과하는 비정상 값 150.0% (0x05DC, 1500)를 강제 Write 시도한다. - Current Limit 파라미터에 0.0% (0)를 기입한 후 Run 명령을 내렸을 때, 모터가 회전하지 않고 토크 출력이 완벽히 차단되는지 확인한다. - 마이너스(-) 전류 제한 값을 허용하지 않는 시스템인 경우, 0xFFFF (-1) 등의 음수 값을 Write 시도하여 방어 로직을 확인한다. - <Phase 4. 에러 발생 및 자가 복구 검증 (Error Recovery & Anti-Windup Test)> - Velocity 모드에서 3000 RPM으로 정상 회전 중인 상태(Current Limit 100.0% 복구 상태)에서, 갑자기 Current Limit 값을 10.0% (0x0064, 100)로 동적(On-the-fly) 하향 Write 한다. - 토크 부족으로 인해 실제 모터 속도(Feedback RPM)가 뚝 떨어지는 현상을 차트에서 관찰한다. - 속도 오차가 누적되는 상황(약 3초 유지)에서, 다시 Current Limit 값을 100.0%로 상향 원복 시킨다. - 이때 제어기의 적분기(I-term)가 과도하게 누적되어 목표 속도를 크게 초과하는 Overshoot(Wind-up 현상)가 발생하는지, 아니면 즉각적이고 부드럽게 3000 RPM으로 속도를 자가 복구하는지 차트로 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 1 판정 - 초기 연결] - Current Limit 100.0% (1000) Write 시 Exception 없이 정상 반영 및 EEPROM에 저장되어야 한다. - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값 (Chart 판정 핵심)] - [Torque 모드] 차트의 Internal Torque Command 라인이 사용자가 입력한 50.0%, 100.0% 지령을 따라가지 않고, 정확히 설정된 전류 제한값인 30.0% (300) 레벨에서 칼같이 평탄하게 Clamping(Limit) 되어야 한다. - [Velocity 모드] 10ms의 급가속 구간에서 속도 제어기 출력이 무한정 튀지 않고, 설정된 전류 제한값인 40.0% (400) 위치에서 파형 윗단이 정확하게 잘려야(Saturation) 하며, 목표 속도 도달 후에는 부하에 맞는 정상 토크로 자연스럽게 하강해야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 허용 스펙인 120.0%를 초과하는 150.0% 및 음수 입력 시, 펌웨어는 값을 저장하지 않고 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value)을 응답하여 파라미터 오염을 방어해야 한다. - Current Limit 0% 상태에서는 Torque/Velocity 지령이 아무리 커도 내부 토크 출력이 0으로 유지되어 모터가 물리적으로 회전하지 않아야 한다. - [Phase 4 판정 - 에러 복구 및 동적 제어] - 구동 중(On-the-fly) 전류 제한 파라미터 변경 시, 펌웨어 재부팅이나 드라이브 Fault(에러) 발생 없이 즉각 제어 루프에 새로운 제한값이 반영되어야 한다. - 제한값을 다시 100%로 풀었을 때, Anti-Windup 로직이 정상 동작하여 모터가 급가속(Overshoot > 5% 초과)하지 않고, 설정된 가속 시퀀스에 따라 3000 RPM으로 안정적으로 궤도에 복귀(Recovery)해야 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 1 판정 - 초기 연결] - 1. - [Phase 2 판정 - 정상 조합 전수 및 경계값 (Chart 판정 핵심)] - 1. (Torque mode) - 2. (Velocity mode) - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 1. - 2. - [Phase 4 판정 - 에러 복구 및 동적 제어] - 1. - 2. |  |  |
| - 기타 | - -. Main 및 Inverter 모두 F/W 업데이트 시험을 진행한다. |  |  |