| - 시험 항목 | - Error 0x10 IPM fault | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 01 |
| - 시험 목적 | - 오배선, 결상 및 통신 등을 통해 IPM 내부 고장 조건을 강제 유발했을 때, 드라이브가 즉시 PWM 출력을 차단하여 시스템을 보호하는지 확인한다. 또한 Motor Status [0xD011]의 FB 비트(Bit 4) Set 여부와, 원인이 제거되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령을 시스템이 안전하게 거부(무시)하는 방어 로직, 최종 원인 제거 후의 정상 복구 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, 오실로스코프 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 IPM Fault 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증 (Positive Fault Injection)> 모터 오배선, 결상 등의 환경을 구성하여 인위적으로 IPM Fault 발생 환경을 강제적으로 발생시킨다. [보호 동작 확인] 드라이브가 Fault 에러를 감지하는 즉시, 덜컹거리는 진동이나 감속 프로파일(Ramp) 타기 없이 즉각적으로 인버터 스위칭(PWM)을 차단하여 모터가 freewheeling 정지하는지 오실로스코프와 육안으로 철저히 확인한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 MCU에서 IPM Fault 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 거부 로직 검증 (Negative Test)> - IPM Fault는 인버터 소손을 막기 위한 치명적 에러이므로, 알람 리셋 명령으로 풀리면 절대 안 된다. IPM Fault 발생 상태를 그대로 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송 후, 알람이 해제되지 않음을 확인하고, PWM 차단된 상태를 유지하는지 확인한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 인위적인 IPM Fault 유발 원인을 시스템에서 완전히 제거한 뒤, 드라이브 전원을 재투입한다. IPM Fault 유발 원인이 제거되고, 드라이브 전원을 재투입하였을 때, IPM Fault가 해제되는것을 확인한다. 다시 Run 지령을 인가하여, 모터가 정상 재기동되는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - 고장(결상/오배선 등) 환경 주입 즉시, 드라이브가 감속 프로파일(Deceleration Ramp)을 하려고 시도하거나 모터에서 덜컹거리는 이음/진동(Shoot-through 의심)이 발생하면 보호 지연으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 어떠한 경우에도 즉각적인 PWM 차단에 의한 Freewheeling 정지가 보장되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, IPM Fault에 해당하는 정확한 에러 코드가 통신 지연 없이 명확하게 읽히는지 - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 물리적 고장 원인이 해소되지 않은 치명적 상태에서 통신으로 Alarm Reset 명령을 내렸을 때, 에러 코드가 소거(Clear)되거나 모터가 찰나의 순간이라도 재기동(PWM 출력 재개)을 시도한다면 불합격 - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태와 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 물리적 원인(결상/오배선)을 정상 복구하고 드라이브 전원을 재투입(Power-cycle)했을 때, 더 이상 알람 코드 파라미터에 IPM Fault 알람이 남아있지 않고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (알람 유발 원인이 제거 되었음에도 에러가 영구 락킹(Locking)되어 보드를 사용하지 못하게 되면 불합격) - 에러 해제 후 다시 Run 지령을 인가했을 때, 하드웨어 데미지에 의한 2차 과전류(OCP) 알람이나 기동 실패 없이 모터가 부드럽고 정상적으로 회전해야 합격 |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |