| - 시험 항목 | - Error 0x37 Sinusoidal encoder amplitude too high | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 11 |
| - 시험 목적 | - Sinusoidal Encoder(A/B sin/cos)의 출력 진폭이 허용 범위를 초과하는 상태를 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 입력 신호 포화 및 왜곡으로 인한 위치 피드백 오류를 감지하여 구동을 차단하고 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 엔코더 신호 정상 복구 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Sinusoidal Encoder Amplitude 과대 유발 및 보호 동작 검증> 엔코더 SIN/COS 신호선에 외부 신호 증폭기 또는 전압 오프셋 주입 장치를 이용하여 입력 진폭을 허용 임계치 이상으로 증가시킨다. (또는 센서 전원 이상 조건을 구성하여 출력 과대 상태를 유도) 모터 구동 중 해당 상태를 인가하여 엔코더 입력 신호가 포화(Saturation) 또는 클리핑(Clipping) 상태가 되도록 한다. 드라이브가 신호 이상을 감지하는 즉시 PWM 출력을 차단하거나 구동을 정지하여 모터가 안정적으로 정지하는지 계측한다. 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x37 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 엔코더 신호 과대는 위치 계산 오류를 유발하므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 해당 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 또는 구동 금지 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 외부 증폭 또는 이상 신호 조건을 제거하여 엔코더 신호를 정상 진폭 범위로 복구한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x37 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 피드백 이상 감지 및 보호 동작] - 신호 진폭 과대 상태에서 드라이브가 정상 구동을 지속하거나, 위치 계산 오류로 인해 진동, 속도 불안정, 토크 이상 등의 제어 불안정이 발생할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 입력 신호 포화 상태 발생 시, 지연 없이 PWM 차단 또는 구동 정지 상태로 전환되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 Error 0x37 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 신호 이상 상태가 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 모터가 재기동을 시도할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 리셋 명령을 무시하고, 구동 차단 상태를 유지해야 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 엔코더 신호가 정상 진폭 범위로 복구된 상태에서 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 신호 상태임에도 알람이 지속될 경우 센서 인터페이스 오류 또는 내부 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령 인가 시, 위치 피드백 오류 없이 정상 속도 및 토크 제어가 이루어져야 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 피드백 이상 감지 및 보호 동작] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |