| - 시험 항목 | - Error 0x50 over speed limit | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 15 |
| - 시험 목적 | - 모터 회전 속도가 설정된 허용 최고 속도(Over Speed Limit)를 초과하는 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 PWM 출력을 차단하여 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 속도 정상 복귀 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Over Speed 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증> 제어 프로그램을 이용하여 Target Velocity 값을 단계적으로 상승시키거나, 과도한 가속 조건을 부여하여 모터 속도가 설정된 Over Speed Limit 임계치를 초과하도록 유도한다. 드라이브가 과속 상태를 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 인버터 스위칭(PWM) 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 모터 정지 후 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x50 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - Over Speed 상태는 기계적 파손 및 제어 불안정을 유발할 수 있으므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 과속 유발 조건을 유지한 상태에서 제어 프로그램을 통해 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - Target Velocity 및 가속 조건을 정상 범위로 복구하여 과속 유발 원인을 제거한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x50 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. 다시 Run 지령을 인가하여 모터가 정상 재기동되는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - Over Speed 환경 주입 즉시, 드라이브가 감속 프로파일(Deceleration Ramp)을 하려고 시도하거나 모터가 과속 상태를 유지한 채 제어 불안정(진동, 헌팅, 속도 요동)을 보이면 보호 지연으로 간주하여 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 어떠한 경우에도 과속 감지 즉시 PWM 차단에 의한 Freewheeling 정지가 보장되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 알람 코드 파라미터를 읽었을 때, Over Speed Limit에 해당하는 정확한 Error 0x50 코드가 통신 지연 없이 명확하게 읽혀야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거(Clear)되거나 PWM 출력이 순간적으로라도 재개되어 모터가 다시 가속을 시도하면 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태와 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 과속 유발 원인을 정상 복구한 뒤 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 더 이상 알람 코드 파라미터에 Error 0x50이 남아있지 않고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (과속 원인이 제거되었음에도 에러가 지속적으로 유지되거나 시스템이 Lock 상태로 남아 있으면 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 다시 Run 지령을 인가했을 때, 재트립 없이 정상 속도 범위에서 부드럽고 안정적으로 회전해야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |