| - 시험 항목 | - Set Value Source - Analog V | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 02 |
| - 시험 목적 | - 외부 아날로그 전압 입력(Analog Voltage)을 Set Value Source로 설정했을 때, 드라이브가 입력 전압을 정상적으로 해석하여 목표값(속도 또는 토크)에 반영하는지 확인한다. 또한 입력 전압의 이상 상태(범위 초과, 노이즈, 단선 등)에 대한 예외 처리 및 보호 동작을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Set Value Source를 Analog Voltage 입력 모드로 설정한다. - 아날로그 입력 단자에 정밀 전압 발생기(DC Power Supply 또는 Signal Generator)를 연결한다. - 입력 전압 범위 설정 (예: 0~10V 또는 사양 범위) - <Phase 2. 정상 아날로그 입력에 따른 제어 동작 검증> - 입력 전압을 단계적으로 증가(예: 1V → 5V → 9V)시키며 인가한다. - 전압 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 비례적으로 변화하는지 확인한다. - 모터가 안정적으로 기동 및 제어되는지 계측한다. - 전압 감소 시 동일하게 출력이 정상적으로 감소하는지 확인한다. - <Phase 3. 입력 경계 조건 검증> - 최소 입력 전압(0V 또는 정의된 최소값)에서 모터가 정지 상태를 유지하는지 확인한다. - 최대 입력 전압(10V 또는 제한값)에서 설정된 최대 속도/토크를 초과하지 않는지 확인한다. - 입력 Deadband가 존재할 경우, 해당 구간에서 출력 변화가 없는지 확인한다. - <Phase 4. 아날로그 입력 이상 조건 및 보호 동작 검증 (Negative Test)> - 입력 신호를 제거(Open 상태)하여 단선 상태를 구성한다. - 입력을 GND 또는 최대 전압으로 쇼트시켜 비정상 입력 조건을 구성한다. - 입력 전압에 노이즈(리플 또는 랜덤 변동)를 인가하여 불안정 신호를 구성한다. - 드라이브가 입력 이상 상태를 감지하고, 정의된 Safe 동작(출력 제한, 정지, Warning 또는 Fault 발생 등)을 수행하는지 확인한다. - <Phase 5. 입력 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 아날로그 입력을 정상 전압 범위로 복구한다. - 별도의 Reset 없이 정상 제어 상태로 복귀하는지 확인한다. - 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 입력에 대한 제어 응답] - 입력 전압 변화에 따라 목표 속도(또는 토크)가 선형 또는 정의된 매핑에 따라 변화하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 입력 변화에 대해 과도한 진동, 지연 또는 불안정한 제어 응답이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 경계 조건] - 최소/최대 입력 전압에서 정의된 출력 범위를 벗어나는 경우 불합격 처리한다. - 출력이 설정된 제한값을 초과할 경우 즉시 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 입력 이상 및 보호 동작] - 입력 단선 상태에서 모터가 계속 구동될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 노이즈 입력 시 제어 불안정(속도 튐, 진동 등)이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 입력 이상 상태에서 시스템이 정의된 Safe 동작(정지 또는 제한)을 수행해야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 입력 복구] - 입력 복구 후 정상 제어 상태로 자동 복귀해야 한다. - 복구 이후에도 제어 불안정 또는 추가 Fault가 발생할 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 입력에 대한 제어 응답] - [Phase 3 판정 - 경계 조건] - [Phase 4 판정 - 입력 이상 및 보호 동작] - [Phase 5 판정 - 입력 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |