| - 시험 항목 | - Closed-loop Velocity Control | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 09 |
| - 시험 목적 | - Closed-loop Velocity Control 모드에서 드라이브가 속도 피드백을 기반으로 목표 속도를 정확하게 추종하는지 확인한다. 또한 속도 변화에 대한 응답 특성, 부하 외란에 대한 복원 능력, 제한(Saturation) 조건 및 제어 안정성을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 및 설정 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. - Operation Mode를 Closed-loop Velocity Control로 설정한다. - 엔코더(또는 속도 피드백 장치)가 정상적으로 동작하는지 확인한다. - 모터를 무부하 상태에서 구동 가능한 상태로 준비한다. - <Phase 2. 정상 속도 추종 동작 검증> - 목표 속도를 단계적으로 입력한다. (저속 → 중속 → 고속) - 실제 모터 속도가 목표 속도를 정확하게 추종하는지 확인한다. - 정상 상태에서 속도 오차(Steady-state error)가 허용 범위 내인지 확인한다. - 속도 감소 시에도 동일하게 정상적으로 추종되는지 확인한다. - <Phase 3. 속도 응답 특성 검증 (Dynamic Response)> - 목표 속도를 Step 형태로 급격히 변경한다. - 상승/하강 응답 시 rise time, settling time, overshoot를 측정한다. - 속도 응답 과정에서 진동, 헌팅(Hunting), 불안정 동작이 발생하지 않는지 확인한다. - <Phase 4. 부하 외란 대응 검증 (Disturbance Test)> - 일정 속도로 구동 중 외부 부하를 인가한다. - 부하 인가 시 속도 저하가 발생하더라도 빠르게 목표 속도로 복원되는지 확인한다. - 부하 제거 시 속도가 안정적으로 복귀하는지 확인한다. - <Phase 5. 제한(Saturation) 및 보호 연계 검증> - 최대 속도 명령을 인가하여 시스템이 설정된 속도 제한을 초과하지 않는지 확인한다. - 토크 제한 또는 전압 제한 조건에서 속도 제어가 어떻게 동작하는지 확인한다. - 제한 상태에서 제어 불안정(진동, 속도 붕괴 등)이 발생하지 않는지 확인한다. - <Phase 6. 저속 및 정지 영역 검증> - 저속 영역에서 속도 제어가 안정적으로 유지되는지 확인한다. - 0 속도 명령 시 모터가 안정적으로 정지 상태를 유지하는지 확인한다. - 정지 근처에서 속도 헌팅 또는 미세 진동이 발생하지 않는지 확인한다. - <Phase 7. 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - 부하 및 명령 조건을 정상 상태로 복구한다. - 모터가 안정적으로 정상 속도 제어 상태를 유지하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 속도 추종 성능] - 목표 속도를 정상적으로 추종하지 못하거나 steady-state error가 허용 범위를 초과할 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 속도 유지 중 불안정(진동, 변동)이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - 동적 응답] - Step 입력 시 과도한 overshoot, undershoot 또는 진동이 발생할 경우 불합격 처리한다. - settling time이 과도하게 길거나 제어가 수렴하지 않을 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 부하 외란 대응] - 부하 인가 후 속도가 회복되지 않거나 지속적으로 저하될 경우 불합격 처리한다. - 부하 제거 시 속도 overshoot 또는 불안정 동작이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 제한 및 안정성] - 제한 조건에서 제어가 붕괴(속도 유지 실패, 진동 등)될 경우 불합격 처리한다. - 제한 상태에서 보호 동작 없이 비정상 출력이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 6 판정 - 저속 및 정지 안정성] - 저속에서 속도 제어가 불안정하거나 진동이 발생할 경우 불합격 처리한다. - 정지 상태에서 미세 진동 또는 위치 흔들림이 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 7 판정 - 복구] - 정상 조건 복귀 후에도 안정적인 속도 제어가 이루어지지 않을 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 속도 추종 성능] - [Phase 3 판정 - 동적 응답] - [Phase 4 판정 - 부하 외란 대응] - [Phase 5 판정 - 제한 및 안정성] - [Phase 6 판정 - 저속 및 정지 안정성] - [Phase 7 판정 - 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |