| 시험 항목 | EEPROM Save | 분류 | 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 3-5 |
| 시험 목적 | 파라미터 변경 후 EEPROM Save 명령을 실행하면 전원 재투입 후에도 변경된 파라미터가 유지되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 임의의 파라미터 값을 변경한다. (예: Set Point [0xD001], Running Direction [0xD102] 등) 5. 변경된 값을 FC(03)으로 읽어 변경되었음을 확인한다. EEPROM Save 없이 전원 재투입 6. EEPROM Save 명령 없이 전원을 OFF/ON한다. 7. 전원 재투입 후 변경한 파라미터를 읽어 값이 초기화되었는지 확인한다. • (EEPROM Save 없이 전원 재투입 시 이전 저장값으로 복구되어야 함) EEPROM Save 후 전원 재투입 8. 파라미터 값을 다시 변경한다. 9. EEPROM Save 명령을 전송한다. EEPROM Save 명령 (0xD000 레지스터에 Save 코드 쓰기) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD0; 0x00; EEPROM Save Code Hi; EEPROM Save Code Lo; CRC Hi; CRC Lo. 10. 전원을 OFF/ON한다. 11. 전원 재투입 후 변경한 파라미터를 읽어 EEPROM에 저장된 값이 유지되는지 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • EEPROM Save 후 전원 재투입 시: 변경된 값이 유지됨 • EEPROM Save 명령 없이 전원 재투입 시: 이전 저장값으로 복구 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |