| 시험 항목 | 구동 모드 설정 (Operation mode) | 분류 | 구동동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 4-6 |
| 시험 목적 | Operating Mode 파라미터 설정에 따라 토크 제어(Open-loop) 및 속도 제어(Closed-loop Velocity) 모드가 정상 동작하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. 3. Operating Mode를 Open-loop (0x0002)로 설정한다. Operating Mode 쓰기 (Open-loop = 0x0002) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x02; 0xD1; 0x36. 4. Set Point [0xD001]에 10% 토크 명령을 입력한다. (6554 = 0x199A) 5. Command Torque [0xD050] 파라미터를 읽어 10%로 설정되었는지 확인한다. Closed-loop Velocity 모드 전환 6. Operating Mode를 Closed-loop Velocity (0x0000)로 설정한다. Operating Mode 쓰기 (Closed-loop Velocity = 0x0000) 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x06; 0xD1; 0x06; 0x00; 0x00; 0x50; 0xF7. 7. Set Point [0xD001]에 100rpm 속도 명령을 입력한다. (3200 = 0x0C80) 8. Command Velocity [0xD051] 파라미터를 읽어 100rpm으로 설정되었는지 확인한다. 9. Actual Speed [0xD02D]를 읽어 실제 속도가 100rpm에 추종하는지 확인한다. Open-loop (Torque) 모드 전환 |
| 판정기준 | • Operating Mode = 0x0000: Closed-loop 속도 제어 정상 동작 (Actual Speed 추종 확인) • Operating Mode = 0x0002: Open-loop 토크 제어 정상 동작 (Command Torque 추종 확인) |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |