| 시험 항목 | Error 0x11 IPM Over temperature | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-2 |
| 시험 목적 | IPM 온도가 과도하게 상승했을 때 드라이브가 보호 동작(알람)을 수행하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. Open 버튼을 클릭하여 COM Port 연결을 확인한다. 4. 드라이브를 정격 부하로 구동하면서 IPM 온도가 상승하도록 한다. • 방열판을 막거나 열풍기를 사용하여 온도를 상승시킬 수 있음 5. IGBT 온도 파라미터를 모니터링하면서 과온 임계값에 근접하는지 확인한다. 6. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 및 TFE(인버터 과열) 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 7. Error 코드 파라미터를 읽어 0x11 (IPM Over Temperature)이 발생했는지 확인한다. 8. 드라이브 냉각 후 Alarm Reset을 실행하여 정상 복귀 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • Error 코드 0x11 (IPM Over Temperature) 확인 • IPM Over Temperature 조건 발생 시 드라이브가 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |