| 시험 항목 | Warning 0x02 DC Link over voltage | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-22 |
| 시험 목적 | DC Link 전압이 과전압 경고 임계값을 초과했을 때 Warning 신호가 발생하는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 정격 전압(380Vac)에서 정상 상태 확인 후, 슬라이닥스로 전압을 서서히 높인다. 4. Warning 임계값에 해당하는 전압 구간에서 Warning 파라미터를 읽는다. 5. Warning Status 파라미터에서 비트 1 (DC Link Over Voltage Warning)이 Set 되었는지 확인한다. Warning Status 파라미터 읽기 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; Warning Addr Hi; Warning Addr Lo; 0x00; 0x01; CRC Hi; CRC Lo. 6. Warning 상태에서도 드라이브 운전이 계속되는지(또는 제한되는지) 확인한다. 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. |
| 판정기준 | • DC Link 전압이 과전압 Warning 임계값을 초과했을 때 Warning 비트(0x02) Set 확인 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |