| 시험 항목 | Error 0x22 drive temperature 1 | 분류 | 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | 5-6 |
| 시험 목적 | 드라이브(Main 제어부) 온도가 과온 임계값을 초과했을 때 보호 동작(알람)이 수행되는지 확인한다. |  |  |
| 시험 방법 | 1. USB to RS485 Converter를 이용하여 EC FAN과 노트북을 연결한다. 2. Hercules v3.2.8 테스트 프로그램을 실행 후 통신 설정을 진행한다. • Baud: 19200bps, Data Size: 8, Parity: even 3. 드라이브를 정격 부하로 구동하거나 열풍기로 Main 제어부 온도를 상승시킨다. 4. Board 온도 파라미터를 모니터링하면서 과온 임계값에 근접하는지 확인한다. 5. Motor Status [0xD011]을 읽어 에러 비트 Set 여부를 확인한다. Motor Status 읽기 명령 바이트; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 내용; 0x01; 0x04; 0xD0; 0x11; 0x00; 0x01; 0x59; 0x0F. 6. Error 코드 파라미터를 읽어 0x22 (Drive Temperature 1)가 발생했는지 확인한다. 7. 냉각 후 Alarm Reset을 실행하여 정상 복귀 확인한다. 📌 참고: Error 0x22와 Error 0x25 중 인버터 관련 항목은 삭제하고 하나를 유지하는 방향으로 검토 중 |
| 판정기준 | • Error 코드 0x22 (Drive Temperature 1) 확인 • 드라이브 과온 조건 발생 시 보호 동작을 수행함 |  |  |
| 시험 결과 | □ 합격 / □ 불합격 |  |  |