| - 시험 항목 | - Error 0x11 IPM Over temperature | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 02 |
| - 시험 목적 | - IPM 과열 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 PWM 출력을 차단하여 보호 동작을 수행함을 확인한다. 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 최종 원인 제거 후의 정상 복구 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, 오실로스코프 |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 IPM Over temp 유발 및 하드웨어 보호 동작 검증> 정격 부하 구동 상태에서 방열팬(Cooling Fan)의 커넥터를 분리하거나, 열풍기를 이용하여 IPM 온도 센서 주변을 Error 임계치 이상으로 가열한다. 드라이브가 과열 에러를 감지한 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 인버터 스위칭(PWM) 출력을 차단하여 모터가 관성 정지(Freewheeling) 상태로 진입하는지 계측한다. 모터 정지 후 통신을 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x11 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 하드웨어 보호 동작이므로, 물리적 원인(과열) 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. - 과열 발생 환경을 유지한 상태에서 제어 프로그램을 통해 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - IPM 온도를 히스테리시스(Hysteresis) 복귀 온도 이하로 냉각시킨 뒤, Alarm Reset 명령을 전송한다(또는 전원 재투입 수행). 통신을 통해 해당 알람이 해제되었음을 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - 고장 환경 주입 시, 감속 프로파일 적용에 의한 정지 시도 또는 비정상적인 진동이 관측될 경우 보호 지연으로 간주하여 불합격(Fail) 판정한다. 지연 없는 PWM 차단 및 관성 정지가 보장되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 파라미터를 읽었을 때, Error 0x11 코드가 정상적으로 수신되어야 합격(Pass) 판정한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 일시적인 PWM 출력 재개 현상이 계측될 경우 불합격(Fail) 판정한다. - 시스템은 상위 제어기의 리셋 명령을 거부하고, 알람 상태 및 차단 상태를 유지해야 합격(Pass) 판정한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 고장 원인 복구 후 리셋(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 초기화되고 구동 대기(Ready) 상태로 전환되어야 한다. - 에러 해제 후 Run 지령 인가 시, 트립(Trip) 발생 없이 목표 속도까지 정상 구동되어야 합격(Pass) 판정한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 하드웨어 보호 동작 및 에러 리포트] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |