| - 시험 항목 | - 통신 인터페이스 기반 Software Reset 동작 및 구동 중 강제 리셋 예외/복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 2 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스 기반 명령으로 Software Reset 명령을 전송했을 때, 재부팅이 수행되는지, 비정상 리셋 코드 입력 시의 방어 로직, 재부팅 소요 시간(Boot Time), 그리고 모터 구동 중 강제 리셋 시 PWM 출력을 즉각 차단하고 안전한 상태(Stop/Ready)로 복구되는지 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Alarm Reset 명령 인가 및 알람제거 타이밍 검증 (Positive Test)> - 드라이브에 Run 명령을 내려 모터를 정상 속도(예: 1000 RPM)로 회전시킨다. - 알람(Fault)이 없는 정상 구동 상태에서 기습적으로 Alarm Reset 명령을 전송(Write Single Register, FC: 0x06)한다. - 송신(TX) 프레임: 01 06 80 0E 00 01 19 C8 - 모터가 출렁이거나(PWM Drop) 통신이 끊기지 않고 부드럽게 정상 회전을 유지하는지 물리적으로 관찰한다. - <Phase 3. 알람 원인 잔존 상태에서의 예외 검증 (Unresolved Fault Test)> - 모터 회전 중, 강제로 드라이브 입력 전압을 한계치 이상(또는 인위적 모터 구속/과전류 상태)으로 올려 하드웨어 알람(예: OVP 또는 Over-Current)을 유발시킨다. - 모터가 급정지(Trip)된 후, Motor Status [0xD011]를 읽어(FC: 0x04) 에러 비트(Bit 4: FB 또는 해당 Fault Bit)가 Set 상태인지 확인한다. - 송신(TX) 프레임: 01 04 D0 11 00 01 59 0F - [핵심 조작] 입력 전압을 낮추지 않고(즉, 에러 원인이 그대로 남아있는 과전압 상태 유지), 통신으로 Phase 1의 Alarm Reset 명령(01 06 80 0E 00 01 19 C8)을 강제 송신한다. - 다시 Motor Status [0xD011]를 읽어 에러 비트가 여전히 살아있는지(Reset 거부) 확인한다. - <Phase 4. 원인 제거 후 비정상 리셋 코드 입력 예외 검증 (Negative Test)> - 드라이브 입력 전압을 정상(정격 전압)으로 낮추거나, 구속 상태를 해제하여 물리적인 에러 원인을 완전히 제거한다. - 아직 알람(Trip) 상태가 유지 중인 드라이브에, 규정된 리셋 코드(0x0001)가 아닌 쓰레기 값(예: 0x0000, 0x0002, 0xFFFF)을 강제 송신 시도한다. - 예외 송신(TX) 프레임 (0xFFFF 주입 시): 01 06 80 0E FF FF 28 0A - Motor Status [0xD011]를 읽어 펌웨어가 비정상 리셋 코드를 거부하고 알람 상태를 유지하는지 확인한다. - <Phase 5. 정상 Alarm Reset 수행 및 Anti-Auto-Restart (안전 대기) 검증 (Recovery & Safety Test)> - 정상적인 Alarm Reset 코드(0x0001)를 레지스터 [0x800E]에 송신(01 06 80 0E 00 01 19 C8)한다. - Motor Status [0xD011]를 읽어 에러 비트가 완벽히 Clear(0x0000) 되었는지 확인한다. - [안전성 핵심 관찰] 알람 발생 전 인가되어 있던 Run 명령이 아직 상위 제어기(또는 레지스터)에 남아있더라도, 알람이 해제되자마자 모터가 사용자의 추가 조작 없이 스스로 회전을 시작(Auto-Restart)하는지 5초간 지켜본다. - 모터가 정지 상태를 유지한다면, 새롭게 Stop 명령을 내렸다가 다시 Run 명령을 전송하여 모터가 정상적으로 재구동되는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 구동 중 리셋] - 에러가 없는 상태에서 Alarm Reset 명령 수신 시, 펌웨어는 정상적으로 Echo(ACK) 응답을 주되 내부 제어 루프나 통신에 어떠한 영향(Hiccup)도 주지 않아야 한다. - [Phase 3 판정 - 알람 원인 잔존 시] - 에러의 근본 원인(과전압, 과전류 등 물리적 위험 상태)이 제거되지 않았다면, Alarm Reset 명령을 아무리 전송해도 에러 비트(Motor Status [0xD011])는 절대 Clear 되어서는 안 된다. (안전 확보 시까지 Fault 상태 Latching 유지 필수) - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - 0x0001 이외의 값 입력 시 파라미터 갱신을 거부하고 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value) 프레임(예: 01 86 03 02 61)을 반환해야 하며, 알람 상태는 그대로 유지되어야 합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 알람 해제 및 안전 복구 (Safety Interlock)] - 에러 원인 제거 후 정상 리셋 코드를 전송하면, Motor Status가 정상 상태로 Clear 되어야 한다. - [안전 규격 합격 필수 조건] 알람이 해제되었다고 해서 과거의 Run 지령을 물고 즉각 급가속(Auto-Restart)하면 작업자 상해 위험이 있으므로 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 반드시 정지 대기(Ready) 상태로 진입해야 하며, 상위 마스터가 새로운 Run/Stop Edge(명령 토글)를 주었을 때만 재가동되어야 최종 합격이다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 구동 중 리셋] - [Phase 3 판정 - 알람 원인 잔존 시] - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - [Phase 5 판정 - 알람 해제 및 안전 복구 (Safety Interlock)] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |