| - 시험 항목 | - 통신 인터페이스 기반 Software Reset 동작 및 구동 중 강제 리셋 예외/복구 통합 검증 | - 분류 | - 기본동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 01 |
| - 시험 목적 | - 통신 인터페이스 기반 명령으로 Software Reset 명령을 전송했을 때, 재부팅이 수행되는지, 비정상 리셋 코드 입력 시의 방어 로직, 재부팅 소요 시간(Boot Time), 그리고 모터 구동 중 강제 리셋 시 PWM 출력을 즉각 차단하고 안전한 상태(Stop/Ready)로 복구되는지 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. Software Reset 명령 인가 및 부팅/복구 타이밍 검증 (Positive Test)> - 통신 인터페이스를 통하여 Software reset명령을 전송한다. - 응답 수신 직후부터 100ms 주기로 읽기 명령을 연속 Polling 전송하며, 통신이 단절되는 시간과 다시 정상 응답(RX)이 돌아오기까지의 '부팅 소요 시간(Boot Time)'을 측정한다. - <Phase 3. 정의되지 않은 비정상 리셋 코드 입력 예외 검증 (Negative Test)> - Software Reset을 트리거하는 0x0008이 아닌, 정의되지 않은 예외 값(예: 0x0000, 0x0002, 0xFFFF 등)을 Reset [0xD000] 레지스터에 Write (FC: 0x06) 시도한다. - 5초간 대기하며 펌웨어가 해당 명령을 거부하고 정상 통신을 유지하는지(재부팅이 발생하지 않는지) 확인한다. - <Phase 4. 모터 고속 구동 중 강제 리셋 및 Safe State 자가 복구 검증 (Running Reset Test)> - 모터에 Run 명령을 내려 최대 RPM의 고속 회전 상태를 만든다. - 모터가 회전하고 있는 도중, 물리적 전원 차단 없이 Phase 2의 Software Reset 명령(01 06 D0 00 00 01 42 28)을 전송한다. - 펌웨어가 즉각적으로 인버터 스위칭(PWM) 출력을 하드웨어적으로 차단(Coast to Stop)하여 모터가 자연 감속하며 정지하는지 물리적으로 관찰한다. - 부팅 완료 후, 모터가 스스로 재구동되지 않고, 정지 대기(Stop/Ready) 상태로 초기화되어 있는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 정상 리셋 및 부팅 시간 (통신 스택 판정 핵심)] - 재부팅 후 통신이 다시 붙기까지의 부팅 소요 시간은 드라이브 스펙(일반적으로 1초 이내)을 만족해야 하며, EEPROM에 저장된 사용자 파라미터는 리셋 후에도 훼손 없이 유지되어야 한다. - [Phase 3 판정 - 예외 처리] - 0x0001 이외의 값 입력 시, 펌웨어는 절대 재부팅되어서는 안 되며, 파라미터 저장을 거부하고 Modbus Exception Code 0x03 (Illegal Data Value) 프레임(예: 01 86 03 02 61)을 반환하여 방어 로직이 동작함을 증명해야 한다. - [Phase 4 판정 - 구동 중 리셋 안전성 (Safe State)] - 고속 구동 중 리셋 시 하드웨어(IGBT/FET) 소손이나 과전류(OCP) 알람 발생 없이, 즉시 PWM 출력이 차단되어야 한다. - 재부팅 직후 드라이브가 이전의 Run 상태를 기억하고 스스로 급가속(Auto-Restart)하지 않아 하며, 반드시 Stop 상태로 부팅되어 사용자의 명시적인 새로운 Run 명령을 기다려야 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 정상 구동 중 리셋] - [Phase 3 판정 - 알람 원인 잔존 시] - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - [Phase 5 판정 - 알람 해제 및 안전 복구 (Safety Interlock)] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |