| - 시험 항목 | - 구동 모드 설정 (Operation mode) | - 분류 | - 구동 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 06 |
| - 시험 목적 | - 드라이브의 Operation Mode(속도 제어, 토크 제어, 위치 제어 등)를 설정했을 때, 각 모드에 따라 제어 동작이 정상적으로 수행되는지 확인한다. 또한 모드 전환 시 시스템이 안정적으로 동작하며, 비정상 상태(glitch, 출력 급변, 제어 불안정 등)가 발생하지 않는지 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 각 Operation Mode별 동작 검증> - Operation Mode를 속도 제어 모드로 설정한다. - 목표 속도를 입력하여 모터가 안정적으로 속도 제어되는지 확인한다. - Operation Mode를 토크 제어 모드로 변경한다. - 목표 토크를 입력하여 부하 변화에 따라 토크가 유지되는지 확인한다. - Operation Mode를 위치 제어 모드(지원 시)로 변경한다. - 목표 위치 명령에 따라 모터가 정확하게 위치 제어되는지 확인한다. - <Phase 3. Mode 전환 동작 검증> - 모터 정지 상태에서 Mode를 변경하여 정상적으로 적용되는지 확인한다. - 모터 구동 중 Mode를 변경한다. - Mode 전환 시 PWM 출력이 급격히 변하거나, 토크/속도가 순간적으로 튀는 현상이 없는지 확인한다. - Mode 전환 후 새로운 제어 모드가 정상적으로 적용되는지 확인한다. - <Phase 4. 경계 조건 및 예외 상황 검증> - 구동 중 Mode 변경이 허용되지 않는 경우, 시스템이 해당 명령을 거부하는지 확인한다. - Mode 변경 직후 제어 루프가 정상적으로 초기화되는지 확인한다. - 비정상적인 Mode 값 입력 시 시스템이 이를 무시하거나 에러 처리하는지 확인한다. - <Phase 5. 복구 및 정상 동작 검증 (Recovery Test)> - Mode를 초기 상태로 복구한다. - 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Mode별 제어 동작] - 각 Operation Mode에서 정의된 제어 방식(속도/토크/위치)이 정상적으로 동작하지 않을 경우 불합격(Fail) 처리한다. - 제어 중 과도한 진동, 불안정 또는 목표값 추종 실패가 발생할 경우 불합격 처리한다. - [Phase 3 판정 - Mode 전환 안정성] - Mode 전환 시 출력이 순간적으로 급변하거나, 모터가 충격(Shock), 진동, 헌팅을 보일 경우 불합격 처리한다. - Mode 전환 후 제어 루프가 정상적으로 동작하지 않을 경우 불합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - 허용되지 않은 Mode 변경이 적용될 경우 불합격 처리한다. - 비정상 입력값에 대해 에러 처리 또는 무시 동작이 수행되지 않을 경우 불합격 처리한다. - [Phase 5 판정 - 복구] - Mode 복구 후 정상 제어가 이루어지지 않을 경우 불합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Mode별 제어 동작] - [Phase 3 판정 - Mode 전환 안정성] - [Phase 4 판정 - 예외 처리] - [Phase 5 판정 - 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |