| - 시험 항목 | - Error 0x58 motor shaft is Blocked | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 17 |
| - 시험 목적 | - 모터 축이 물리적으로 고착(shaft blocked)되거나 회전이 불가능한 상태를 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 비정상 상태를 감지하여 PWM 출력을 차단하고 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 축 고착 해소 후의 정상 복구 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 Shaft Block 유발 및 보호 동작 검증> 모터 구동 중, 샤프트를 물리적으로 고정하거나 외부 브레이크/지그를 이용하여 회전이 불가능한 상태를 인위적으로 구성한다. 모터에 Run 지령을 인가하여 토크가 인가되는 상태를 만든다. 실제 속도가 0 또는 극저속 상태로 유지되면서 설정된 임계 시간 이상 지속되도록 한다. 드라이브가 축 고착 상태를 감지하는 즉시 감속 프로파일(Deceleration Ramp) 적용 없이 PWM 출력을 차단하여 모터가 무전류 상태로 전환되는지 계측한다. 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 Error 0x58 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 축 고착 상태에서 지속적인 토크 인가는 발열 및 인버터 손상을 유발할 수 있으므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 샤프트 고정 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 샤프트 고정 상태를 해제하여 모터가 자유롭게 회전할 수 있도록 복구한다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. Error 0x58 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. Run 지령을 재인가하여 모터가 정상적으로 기동 및 회전하는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - Stall 감지 및 보호 동작] - 축 고착 상태에서 드라이브가 지속적으로 토크를 인가하거나, PWM 차단 없이 전류가 흐르는 상태를 유지할 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 고착 상태 감지 후 지연 없이 PWM 차단이 수행되어야 하며, 모터는 무전류 상태로 전환되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 Error 0x58 코드가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 재개되어 모터에 토크가 다시 인가될 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 샤프트 고착 상태를 해소한 뒤 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 알람 코드가 해제되고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (정상 상태임에도 알람이 지속될 경우 제어기 이상 또는 센서 오류로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 Run 지령 인가 시, 기동 실패나 과전류(OCP) 발생 없이 모터가 부드럽고 정상적으로 회전해야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - Stall 감지 및 보호 동작] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |