| - 시험 항목 | - 보호동작_엔코더 보정 에러 | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 24 |
| - 시험 목적 | - 엔코더 보정값이 비정상 상태이거나 엔코더 보정 절차가 정상적으로 완료되지 않은 조건을 인위적으로 유발했을 때, 드라이브가 위치 피드백 신뢰성 상실을 감지하여 구동을 차단하고 보호 동작을 수행함을 확인한다. 또한 고장 원인이 해소되지 않은 상태에서의 Alarm Reset 명령 입력 시 시스템의 예외 처리(거부) 로직 및 엔코더 보정 정상 복구 후의 상태 회복 과정을 종합적으로 검증한다. |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) - <Phase 2. 인위적 엔코더 보정 에러 유발 및 보호 동작 검증> 엔코더 보정 파라미터(Offset, Gain, LUT, Zero position 등)를 허용 범위 밖의 값으로 변경하거나, 보정 절차 수행 중 전원 차단/중단을 통해 보정 완료 상태를 비정상적으로 만든다. 드라이브 전원을 재투입하거나 Run 지령을 인가하여, 제어기가 엔코더 보정값의 무결성을 검사하도록 한다. 드라이브가 엔코더 보정 이상 상태를 감지하는 즉시 PWM 출력 개시를 차단하거나, 이미 구동 중인 경우 즉시 PWM 출력을 차단하여 모터가 안전 정지 상태로 진입하는지 계측한다. 통신 인터페이스를 통해 알람 코드를 읽어 엔코더 보정 에러 감지 여부를 확인한다. - <Phase 3. Alarm Reset 강제 주입 및 예외 처리 로직 검증 (Negative Test)> - 엔코더 보정 에러 상태에서는 전기각 계산 신뢰성이 보장되지 않으므로, 원인 해소 전에는 알람이 해제되어서는 안 된다. 보정 불량 상태를 유지한 채, 제어 프로그램에서 Alarm Reset 명령을 전송한다. - 알람 상태가 해제되지 않음을 확인하고, PWM 출력 차단 또는 기동 금지 상태가 유지되는지 계측한다. - <Phase 4. 고장 원인 제거 및 상태 복구 검증 (Error Recovery Test)> - 비정상 보정값을 정상값으로 복구하거나, 엔코더 보정 절차를 다시 수행하여 정상 완료 상태로 만든다. 통신을 통해 Alarm Reset 명령을 전송하거나 전원을 재투입한다. 엔코더 보정 에러 알람이 정상적으로 해제되는지 확인한다. 다시 Run 지령을 인가하여 모터가 정상적으로 기동 및 제어되는지 최종 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - [Phase 2 판정 - 엔코더 보정 이상 감지 및 보호 동작] - 엔코더 보정 에러 환경 주입 시, 드라이브가 PWM 출력을 개시하여 모터가 덜컹거리거나 역방향 순간 토크, 진동, 헌팅(Hunting) 등의 비정상 거동을 보일 경우 즉시 불합격(Fail) 처리한다. 엔코더 보정값이 신뢰되지 않는 상태에서는 어떠한 경우에도 정상 구동이 허용되어서는 안 된다. - 보정 이상 감지 후 지연 없이 PWM 차단 또는 기동 금지 상태로 전환되어야 한다. - 통신 인터페이스를 통해 엔코더 보정 에러에 해당하는 알람 정보가 명확하게 수신되어야 한다. - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - 고장 원인이 유지된 상태에서 Alarm Reset 명령을 인가했을 때, 에러 코드가 소거되거나 PWM 출력이 순간적으로라도 재개되어 모터가 재기동을 시도하면 즉시 불합격(Fail) 처리한다. - 시스템은 마스터의 강제 리셋 명령을 무시하고, 알람 상태 및 PWM 차단(또는 기동 금지) 상태를 유지해야만 합격 처리한다. - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] - 엔코더 보정 절차를 정상 완료하거나 보정값을 정상 복구한 뒤 Reset(또는 전원 재투입)을 수행했을 때, 더 이상 알람이 남아있지 않고 정상적인 구동 대기(Ready) 상태로 진입해야 한다. (보정이 정상 완료되었음에도 알람이 지속될 경우 보정 데이터 저장 오류 또는 내부 Lock 상태로 간주하여 불합격 처리한다) - 에러 해제 후 다시 Run 지령을 인가했을 때, 위치 추정 오류, 과전류(OCP), 진동, 기동 실패 없이 모터가 부드럽고 정상적으로 회전해야 최종 합격 처리한다. |  |  |
| - 시험결과 | - [Phase 2 판정 - 엔코더 보정 이상 감지 및 보호 동작] - [Phase 3 판정 - Alarm Reset 거부 방어 로직] - [Phase 4 판정 - 고장 원인 제거 및 시스템 복구] |  |  |
| - 기타 |  |  |  |